# RV32I Single-Wide Out-of-Order Processor
based on SystemVerilog

## RTL Integration of Register Renaming, Precise Retirement,
Recovery and Non-blocking Memory Requests

남기화
2026년 7월

# 목차

- 서론

- 설계 목표와 범위

- Microarchitecture 개요

- Frontend 구조

- Decode와 Register Renaming

- Reorder Buffer

- Commit과 Precise State

- Issue Queue와 Arbitration

- Execute와 Writeback

- Load/Store Unit

- Store Buffer

- Load Queue와 Data Forwarding

- Branch Prediction과 Recovery

- CSR, Exception과 Trap

- Instruction/Data Cache

- AXI4 호환 Cache Adapter

- 검증 환경

- 주요 디버깅 사례

- 성능 분석

- 결론 및 향후 과제

편집 메모: 최종 Word 편집 단계에서 자동 목차를 삽입하고 페이지 번호를 갱신한다. 본 초안의 표와 ASCII 구조도는 추후 직접 제작한 hierarchy diagram 및 timing diagram으로 교체한다.

# 초록

본 프로젝트는 RV32I 명령어 실행을 대상으로 하는 single-wide Out-of-Order 프로세서를 SystemVerilog RTL로 설계하고 통합한 결과를 다룬다. 프로세서는 Register Alias Table, Free List, Busy Table, Physical Register File, Reorder Buffer, Integer/Memory Issue Queue, Load Queue, Store Buffer, Machine-mode CSR, Instruction/Data Cache 및 AXI4 호환 adapter를 포함한다. 실행은 준비된 명령을 비순차적으로 선택하지만 architectural state는 ROB head에서 순차적으로 갱신한다. Branch misprediction과 synchronous exception에서는 speculative state를 rollback하고 frontend를 올바른 PC로 redirect한다. Memory 경로에서는 Store Buffer를 이용해 store 실행과 memory 반영을 분리하고, byte-mask 기반 Store-to-Load Forwarding과 D-cache MSHR를 통해 여러 load request를 겹쳐 처리한다. SystemVerilog testbench는 실제 RV32I encoding을 생성하는 function, register/memory scoreboard, dispatch-to-writeback/commit latency 및 stall counter를 제공한다. 703개 명령을 retirement한 최종 directed test는 모든 architectural check를 통과했으며 전체 IPC 0.7009, warm I-cache loop IPC 0.9412를 기록했다. 본 설계의 목적은 상용 superscalar CPU 구현이 아니라 OoO 실행, precise retirement, recovery 및 memory ordering의 핵심 원리를 RTL 수준에서 이해하고 검증하는 데 있다.

# 1. 서론

기존에 설계했던 5-stage in-order pipeline에서는 한 명령의 장기 지연이 뒤따르는 모든 명령을 정지시키는 한계가 있었다. 특히 cache miss나 외부 memory response 대기처럼 지연 시간이 긴 사건이 발생하면, 그 명령과 독립적인 연산도 실행되지 못한다. Data hazard를 위한 forwarding과 pipeline stall logic만으로는 이러한 구조적 한계를 해결할 수 없다.

Out-of-Order 실행은 프로그램 순서와 실제 실행 순서를 분리한다. Operand가 준비된 명령은 먼저 실행하고, 아직 결과를 기다리는 명령은 Issue Queue에 남겨 둔다. 하지만 실행 순서가 바뀌면 WAR 및 WAW dependency, branch의 wrong-path state, exception 시점의 architectural state, memory ordering 같은 새로운 문제가 발생한다. 따라서 OoO processor의 핵심은 단순히 명령 순서를 바꾸는 것이 아니라 speculative state를 추적하고 architectural state를 정확하게 복원하는 데 있다.

본 프로젝트는 이 문제를 직접 RTL로 구현하는 것을 목표로 시작했다. 초기에는 ROB, rename, Issue Queue와 단일 LSU를 통합했고, 이후 simulation timeout과 낮은 IPC를 분석하면서 same-cycle wakeup bypass, arbitration eligibility, Store Buffer, Load Queue, forwarding, transaction ID, D-cache MSHR 및 frontend FIFO를 순차적으로 추가했다. 성능 개선은 기능 추가 자체보다 counter와 waveform에서 확인한 병목을 근거로 수행했다.

# 2. 설계 목표와 범위

## 2.1 설계 목표

- Logical register와 Physical register를 분리하여 WAR/WAW dependency를 제거한다.

- 준비된 명령을 Issue Queue에서 선택하여 out-of-order로 실행한다.

- ROB를 통해 instruction을 program order로 retirement하고 precise state를 유지한다.

- Branch misprediction, illegal instruction, memory exception과 trap에서 speculative state를 제거한다.

- Store Buffer와 Load Queue를 이용해 memory execution을 cache response로부터 분리한다.

- Cache 및 AXI4 호환 memory interface를 하나의 core top에 통합한다.

- Scoreboard와 성능 counter를 이용해 correctness와 병목을 정량적으로 분석한다.

모든 주요 pipeline 단계는 single-wide이다. Fetch, decode, rename, dispatch, issue, writeback 및 commit은 cycle당 최대 한 명령을 처리하므로 이론적인 최대 retirement IPC는 1이다. 본 프로젝트에서는 superscalar 확장보다 single-wide OoO 구조의 정확한 state 관리와 검증을 우선한다.

## 2.2 지원 등급

| 등급 | 정의 |
| --- | --- |
| 검증 완료 | RTL 구현 후 directed TB와 scoreboard에서 기대 결과를 확인했다. |
| 구현됨 | RTL 경로가 존재하지만 모든 corner case를 검증하지 않았다. |
| 제한적 지원 | 기본 동작은 수행하지만 명시적인 구조 또는 protocol 제약이 있다. |
| 범위 외 | 현재 프로젝트 목표에 포함하지 않는다. |

## 2.3 주요 지원 범위

| 영역 | 상태 | 범위 및 제한 |
| --- | --- | --- |
| RV32I 정수 연산 | 검증 완료 | 산술, 논리, shift, compare, immediate/register 연산 |
| Control flow | 검증 완료 | Conditional branch, JAL, JALR 및 recovery 경로 |
| Load/Store | 검증 완료 | Byte/halfword/word, signed/unsigned load 및 byte strobe |
| CSR/System | 제한적 지원 | Machine-mode CSR subset과 trap/mret 중심 |
| RV32M/A/F/D/C, Vector | 범위 외 | Multiply/divide, atomic, floating-point, compressed, vector 미지원 |
| Privilege | 제한적 지원 | Machine mode 중심, User/Supervisor/MMU/PMP 미지원 |
| Superscalar | 범위 외 | Single-wide issue와 commit |
| Cache coherence | 범위 외 | Single-core private cache 구조 |

주장 범위: 본 문서에서 “AXI4 호환”은 주요 AR/R, AW/W/B channel을 사용하는 adapter를 의미한다. AXI VIP나 protocol checker를 통한 완전 준수 인증을 의미하지 않는다.

3. Microarchitecture 개요

전체 설계는 Frontend, Decode/Rename, Out-of-Order Backend, Retirement/Recovery, Memory System의 다섯 영역으로 나뉜다. Frontend는 예측 PC의 instruction을 공급하고, Decode/Rename은 architectural dependency를 physical dependency로 변환한다. Backend는 준비된 명령을 선택해 실행하며, ROB와 recovery logic은 architectural state의 순서를 보장한다.

rv32_ooo_core_top

├─ Frontend

│  ├─ Program Counter / Branch Predictor / I-cache

│  ├─ Fetch Metadata FIFO

│  └─ Instruction Packet FIFO

├─ Decode & Rename

│  ├─ Decoder / Rename Map Table / Free List / Busy Table

│  └─ Dispatch Controller

├─ Out-of-Order Backend

│  ├─ ROB / Integer IQ / Memory Queue / PRF

│  ├─ Integer Execute / LSU / Writeback Arbiter

│  └─ Machine CSR

├─ Data Cache

│  ├─ MSHR

│  └─ Response FIFO

└─ AXI4-Compatible Cache Adapter

[그림 1 삽입] 전체 RTL hierarchy diagram
모듈 소유 관계와 주요 valid/ready channel을 표시

일반적인 instruction lifecycle은 Fetch, Decode/Rename, ROB 및 queue allocation, Wakeup/Select, PRF read, Execute, Writeback, ROB completion, Commit 순서로 구성된다. 명령마다 각 단계의 체류 시간은 다르지만 architectural state를 변경하는 최종 순서는 ROB allocation 순서를 유지한다.

| 단계 | 최대 폭 | 핵심 역할 |
| --- | --- | --- |
| Fetch/Decode/Rename/Dispatch | 1 | 명령 공급, 해석, physical destination 할당 |
| Issue | 1 | 실행 가능한 Integer 또는 Memory 후보 선택 |
| Integer Execute | 1 ALU | 산술·논리·branch target 및 조건 계산 |
| LSU | Queue 기반 | 주소 계산, forwarding, cache request 분리 |
| Writeback/Commit | 1/1 | Physical result 기록 및 in-order retirement |

# 4. Frontend 구조

Frontend는 Program Counter, Branch Predictor, Instruction Cache 및 두 개의 FIFO로 구성된다. Branch Predictor는 현재 PC에 대해 taken 여부와 target을 제공하고, Program Counter는 sequential PC 또는 predicted target을 다음 fetch address로 선택한다.

## 4.1 Request metadata와 response packet 분리

초기 구현은 한 개의 metadata register만 사용했다. 이전 cache response가 반환되기 전까지 다음 요청 metadata를 안전하게 저장할 수 없어 I-cache hit 상황에서도 요청이 직렬화됐다. 최종 구조는 요청 metadata와 완료된 instruction packet을 별도 FIFO에 저장한다.

| FIFO | 기본 깊이 | 저장 정보 |
| --- | --- | --- |
| Fetch Metadata FIFO | 8 | PC, predicted taken, predicted target, fetch epoch |
| Instruction Packet FIFO | 8 | PC, instruction, prediction, cache hit/status |

I-cache hit response를 받는 cycle에 metadata head를 제거하면서 새로운 fetch metadata를 tail에 넣을 수 있다. ID가 packet head를 소비하는 cycle에도 다음 response를 packet FIFO에 넣을 수 있다. 따라서 redirect와 downstream backpressure가 없다면 hit 구간에서 cycle당 한 instruction을 지속적으로 공급할 수 있다.

## 4.2 Redirect epoch

Branch 또는 trap redirect가 발생해도 cache/AXI 내부의 기존 요청을 즉시 취소할 수 있다고 가정하지 않는다. 대신 redirect 시 current fetch epoch를 증가시킨다. 이전 경로에서 발행된 response의 metadata epoch가 현재 epoch와 다르면 stale response로 판단해 packet FIFO에 넣지 않는다. Redirect 시 packet FIFO 자체도 비워 이미 도착한 wrong-path instruction을 제거한다.

[그림 2 삽입] 정상 hit pipeline과 redirect 시 stale response 폐기 timing diagram

5. Decode와 Register Renaming

Decoder는 opcode, funct3, funct7과 immediate를 해석하여 instruction class, source/destination architectural register, ALU operation, load/store 종류, branch 및 CSR control을 생성한다. 이후 Rename stage는 architectural register 번호를 physical register tag로 변환한다.

## 5.1 Logical register와 Physical register

Logical register는 ISA에 정의된 x0~x31이며 software가 관찰하는 architectural name이다. Physical register는 실행 중인 여러 version의 값을 동시에 보존하기 위한 내부 저장 위치다. 기본 설정은 32개의 architectural register와 64개의 physical register를 사용한다.

명령 A: ADD x5, x1, x2  → x5의 새 mapping p32

명령 B: SUB x5, x3, x4  → x5의 새 mapping p33

Program order에서 동일한 x5를 쓰더라도 A와 B의 결과는

p32와 p33에 분리되어 WAW dependency가 제거된다.

새 destination은 `pdst`, 이전 mapping은 `stale_pdst`로 ROB에 저장한다. 명령이 commit되면 새 mapping이 architectural state로 확정되고 `stale_pdst`를 Free List에 반환한다. Squash되는 경우에는 반대로 `stale_pdst`를 RAT에 복원하고 새 `pdst`를 반환한다.

## 5.2 Rename 구성 요소

- Rename Map Table: 각 logical register가 현재 가리키는 physical tag를 저장한다.

- Free List: 새 destination으로 할당 가능한 physical register를 관리한다.

- Busy Table: 각 physical result가 아직 생산되지 않았는지 추적한다.

- Physical Register File: 실제 operand와 execution result를 저장한다.

x0는 항상 0이어야 하므로 일반 destination allocation과 writeback 대상에서 제외한다. Free register 부족, ROB full 또는 대상 Issue Queue full이면 dispatch를 정지해 부분적으로만 allocation되는 상황을 방지한다.

## 5.3 Same-cycle writeback bypass

Producer가 writeback하는 cycle에 consumer가 rename되면 Busy Table의 sequential state에는 producer tag가 아직 busy로 보일 수 있다. Consumer가 not-ready 상태로 IQ에 들어간 뒤 wakeup pulse까지 놓치면 영구 정지할 수 있다. 이를 막기 위해 source physical tag와 현재 clear-busy/writeback tag가 같으면 source를 즉시 ready로 판단하는 bypass를 적용했다.

# 6. Reorder Buffer

ROB는 실행 완료 순서와 retirement 순서를 분리한다. 각 명령은 dispatch 시 tail에 allocation되고, 실행 결과는 ROB tag를 이용해 해당 entry에 completion으로 기록된다. Commit은 오직 head entry가 valid하고 complete일 때 진행한다.

| ROB entry 정보 | 용도 |
| --- | --- |
| PC, instruction, instruction class | Commit log, exception 및 recovery 판단 |
| Logical destination, pdst, stale_pdst | Architectural mapping 확정 및 register 회수 |
| Complete, exception, cause, tval | Retirement 가능 여부와 precise trap |
| Predicted/actual branch 정보 | Misprediction과 redirect target 결정 |

ROB는 기본 32-entry circular structure다. Head는 다음 commit 대상, tail은 다음 allocation 위치를 의미한다. Full과 empty를 동일한 pointer 값만으로 구분하지 않고 entry count와 valid state를 함께 관리한다. Allocation과 commit이 같은 cycle에 발생할 수 있으므로 count 갱신은 두 handshake 조합을 모두 고려해야 한다.

[그림 3 삽입] ROB circular buffer의 head, tail, allocation, completion, commit

Completion은 out-of-order로 ROB entry의 complete bit를 갱신하지만, architectural register와 exception state는 head의 in-order commit에서만 확정된다. 이 구분이 precise state를 유지하는 핵심이다.

7. Commit과 Precise State

Commit은 speculative execution 결과를 architectural state로 확정하는 단계다. 일반 register-writing instruction은 ROB head에서 complete된 뒤 commit되며, 기존 physical mapping을 Free List에 반환한다. Destination이 없는 branch와 store도 ROB에서 retirement하여 프로그램 순서를 진행시킨다.

## 7.1 Precise exception

Execution 중 exception을 발견해도 즉시 trap을 수행하지 않는다. 해당 exception을 ROB entry에 기록하고 head에 도달할 때까지 기다린다. 따라서 exception보다 오래된 instruction은 모두 commit되고 younger instruction은 architectural state를 변경하기 전에 squash된다. Trap handler 관점에서 processor state는 exception instruction 직전까지 정확하게 실행된 상태가 된다.

## 7.2 Store retirement

Speculative store는 memory를 직접 변경할 수 없다. Store의 주소와 데이터를 Store Buffer에 보관하고 ROB head에서 store가 commit된 뒤에만 memory drain을 허용한다. 이로써 wrong-path store가 외부 memory를 변경하는 것을 방지한다.

현재 committed store가 ROB에서 retire된 이후 발생한 bus write error를 원래 store의 precise exception으로 되돌리는 기능은 완성되지 않았다. 해당 오류는 sticky 상태로 보존할 수 있지만, 실제 시스템에서는 machine-check 경로나 store retirement 보류 정책이 추가로 필요하다.

# 8. Issue Queue와 Arbitration

Issue Queue는 단순 FIFO가 아니라 associative scheduling structure다. 각 entry는 ROB tag, operation, source physical tag와 ready bit, destination tag 및 immediate를 보존한다. Source가 준비되지 않은 오래된 명령은 queue에 남지만, 독립적인 younger 명령은 먼저 실행할 수 있다.

## 8.1 Wakeup과 oldest-ready select

Writeback Arbiter가 physical destination을 broadcast하면 IQ entry의 source tag와 비교해 일치하는 operand를 ready로 갱신한다. 두 source가 모두 ready인 entry 중 ROB head에서 가장 가까운 명령을 우선 선택한다. Entry 삭제는 실제 `issue_valid && issue_ready` handshake에서만 발생한다.

## 8.2 Integer/Memory arbitration

Integer IQ와 Memory Queue는 공용 PRF read 및 issue 경로를 사용한다. 단순히 두 valid 후보의 나이만 비교하면 LSU가 받을 수 없는 memory 명령이 Integer 실행을 막을 수 있다. 최종 구조에서는 functional unit ready를 결합한 eligibility를 먼저 계산한 뒤 실행 가능한 후보끼리만 age를 비교한다.

Integer만 실행 가능              → Integer grant

Memory만 실행 가능               → Memory grant

둘 다 실행 가능                  → ROB head에서 가까운 후보

Memory가 더 오래됐지만 LSU busy   → Integer grant

둘 다 실행 불가능                → grant 없음

SYSTEM/CSR 명령은 ROB head에서만 실제 처리가 가능하므로 자신의 ROB tag가 head와 일치할 때만 issue 후보가 된다. 이 조건은 실행 불가능한 SYSTEM entry가 selection을 고정하는 deadlock을 방지한다.

9. Execute와 Writeback

현재 Integer Execute Unit은 하나이며 RV32I 산술, 논리, shift, compare, branch, JAL 및 JALR 연산을 처리한다. Branch는 predicted direction/target과 실제 결과를 비교하고 misprediction 정보와 correct target을 ROB completion에 포함한다.

ALU와 LSU는 각각 writeback 후보를 생성한다. Writeback Arbiter는 한 cycle에 하나의 결과를 선택하여 PRF write, Busy Table clear, IQ wakeup, ROB completion으로 broadcast한다. 이 single-wide writeback은 설계의 명확성을 높이지만 동시에 IPC 상한과 execution bandwidth의 제약이 된다.

| Writeback 소비자 | 수행 동작 |
| --- | --- |
| Physical Register File | Destination physical register에 결과 기록 |
| Busy Table | 해당 physical tag를 ready 상태로 전환 |
| Issue Queue | 대기 중인 source tag를 wakeup |
| ROB | Complete, exception, branch result 기록 |

ALU 수만 두 개로 늘려도 dispatch, PRF read, writeback과 commit이 한 개라면 sustained IPC는 증가하지 않는다. Superscalar 확장을 위해서는 rename, ROB allocation, IQ insertion/select, PRF port, WB 및 commit을 함께 확장해야 한다.

# 10. Load/Store Unit

LSU는 address generation, alignment 검사, Store Buffer 검색, Load Queue allocation, cache request 및 completion 생성을 담당한다. 초기 단일 FSM 구조에서는 한 load/store가 response까지 LSU를 점유했지만, 최종 구조는 queue를 이용해 issue와 memory latency를 분리했다.

Memory Queue issue

├─ Store → Store Buffer → Commit mark → Memory drain

├─ Load  → Forwarding search → Load Queue → D-cache

└─ Immediate exception/forward result

↓

Completion Queue

↓

Writeback Arbiter

| 구조 | 기본 깊이 | 역할 |
| --- | --- | --- |
| Store Buffer | 8 | Speculative/committed store와 memory drain 분리 |
| Load Queue | 8 | 여러 pending load와 transaction ID 보존 |
| Completion Queue | 16 | LSU 완료와 single-wide WB backpressure 분리 |

Misaligned access는 여러 transaction으로 자동 분할하지 않고 exception으로 완료한다. Load와 store 종류에 따라 필요한 byte mask와 sign/zero extension을 생성한다.

11. Store Buffer

Store Buffer 도입의 목적은 store 주소 계산 및 ROB completion을 실제 cache write latency로부터 분리하는 것이다. Store 실행 시 aligned address, shifted data, byte strobe, ROB tag와 committed bit를 entry에 저장한다. 주소 계산이 끝나면 ROB에는 completion을 전달할 수 있다.

## 11.1 포인터와 상태

- sb_tail: 새로운 store가 enqueue될 위치

- sb_commit_head: 다음 ROB store commit과 매칭할 oldest uncommitted entry

- sb_head: memory로 drain할 oldest committed entry

ROB head store가 commit되면 matching Store Buffer entry를 committed로 표시한다. 별도 drain 경로는 committed prefix를 program order로 D-cache에 기록한다. Branch/trap flush에서는 uncommitted suffix만 제거하고 이미 architectural state에 포함된 committed prefix는 유지한다.

## 11.2 도입 효과

기존 구조에서는 Store가 ROB head와 cache/AXI response를 기다리는 동안 다음 memory instruction의 주소 계산조차 시작하지 못했다. Store Buffer 적용 후 store completion/retirement와 external write를 겹칠 수 있어 50-instruction workload의 core cycle이 458에서 291로 감소하고 core IPC가 0.1092에서 0.1718로 증가했다.

[그림 4 삽입] Store issue, ROB commit, Store Buffer drain의 시간 분리

# 12. Load Queue와 Data Forwarding

Load Queue는 cache response를 기다리는 여러 load의 상태를 저장한다. 각 entry에는 ROB tag, physical destination, address, load type, requested flag, transaction ID 및 Store Buffer에서 얻은 forwarding overlay가 포함된다.

## 12.1 Byte-mask 기반 forwarding

Load가 LSU에 도착하면 Store Buffer의 valid older store를 oldest에서 youngest 순으로 검색한다. Word-aligned address가 일치하는 store의 byte strobe에 따라 forwarding data와 mask를 갱신한다. 동일 byte를 여러 store가 갱신했다면 나중에 탐색한 youngest older store의 값이 남는다.

- Load가 요구하는 모든 byte가 존재하면 cache 요청 없이 즉시 완료한다.

- 일부 byte만 존재하면 cache word를 읽은 뒤 forwarding byte를 overlay한다.

- 일치 byte가 없으면 pending store를 non-alias bypass하고 Load Queue에 진입한다.

현재 Memory Queue는 program-order head를 LSU에 전달하므로 Store Buffer에 존재하는 speculative store가 해당 load보다 older라는 성질을 이용한다. 공격적인 speculative memory disambiguation, load-store violation detector 및 replay는 지원하지 않는다.

## 12.2 Multiple pending load와 flush epoch

각 cache request에는 load/store discriminator, flush epoch 및 LQ index로 구성된 transaction ID를 부여한다. Flush 후 old response가 늦게 도착해도 epoch와 full ID가 일치하지 않으면 재사용된 entry를 완료하지 않는다. 이미 cache가 수락한 request는 물리적으로 취소하지 않고 response를 버리는 방식으로 처리한다.

13. Branch Prediction과 Recovery

Frontend는 BTB와 direction predictor를 이용해 다음 PC를 선택한다. JAL과 JALR도 control instruction으로 ROB에 기록되며, execute 결과와 prediction을 비교해 방향 또는 target 불일치를 판단한다.

## 13.1 Misprediction 판정

mispredict = (pred_taken != actual_taken)

|| (actual_taken && pred_target != actual_target)

Allocation 시 branch misprediction bit는 반드시 0으로 초기화한다. 그렇지 않으면 재사용된 ROB entry의 이전 상태가 새로운 명령에 남아 false recovery를 만들 수 있다.

## 13.2 ROB rollback

현재 구조는 mispredicted branch가 ROB head에 도달하면 recovery를 시작한다. Recovery controller는 tail에서 branch 다음 entry까지 하나씩 되돌린다. 각 rollback step에서 architectural destination의 RAT mapping을 `stale_pdst`로 복원하고, 잘못 할당된 `pdst`를 Free List로 반환한다.

Rollback 완료 후 correct target을 frontend에 전달한다. IQ, speculative Load Queue, completion state와 packet FIFO는 flush한다. Committed Store Buffer prefix는 보존한다.

[그림 5 삽입] Branch B 뒤의 younger instruction Y0~Yn을 tail부터 rollback하는 순서

Branch recovery가 execute 직후가 아니라 ROB head에서 시작하고 rollback도 serial이므로, correctness는 유지하지만 branch penalty가 커질 수 있다. RAT checkpoint와 early recovery는 향후 개선 항목이다.

# 14. CSR, Exception과 Trap Handling

Machine CSR module은 Machine-mode trap 처리에 필요한 주요 register를 관리한다. CSR decoder는 CSR address와 instruction operation에 따라 read data, write enable 및 write data를 생성한다.

| CSR | 역할 |
| --- | --- |
| mstatus | MIE, MPIE, MPP 등 machine 상태 |
| mie / mip | Interrupt enable 및 pending 상태 |
| mtvec | Trap handler base/vector address |
| mepc | Trap 이후 복귀할 PC |
| mcause | Interrupt/exception 원인 |
| mtval | Fault address 또는 관련 instruction value |

Synchronous exception은 ROB head에서 trap request가 된다. Trap 진입 시 현재 PC, cause 및 tval을 CSR에 저장하고 `mtvec`으로 redirect한다. `mstatus.MIE`는 `MPIE`에 보존한 뒤 clear한다. MRET에서는 interrupt 상태를 복구하고 `mepc`로 돌아간다.

지원하는 exception 경로에는 illegal instruction, instruction access fault, load/store misalignment 및 memory response error가 포함된다. 다만 모든 privileged specification corner case와 precise store bus fault를 검증한 것은 아니므로 Machine-mode CSR subset으로 범위를 한정한다.

15. Instruction/Data Cache

## 15.1 Instruction Cache

I-cache는 fetch address의 tag/index를 비교해 hit instruction을 반환하고, miss 시 AXI adapter를 통해 cache line을 refill한다. Frontend metadata FIFO와 packet FIFO를 추가한 뒤 warm hit 경로는 cycle당 한 instruction에 가까운 공급률을 보인다.

## 15.2 Data Cache와 MSHR

D-cache는 기본 8-entry MSHR와 16-entry response FIFO를 가진다. CPU request를 빈 MSHR에 수락한 뒤 hit는 내부 response로, miss/write는 lower request로 처리한다. Lower response의 ID로 원래 MSHR를 찾아 refill 또는 cached line update를 수행한다.

- Hit response와 lower response가 같은 cycle에 발생해도 response FIFO에 모두 저장할 수 있다.

- 여러 LQ entry가 D-cache request를 발행하고 MSHR에서 동시에 대기할 수 있다.

- Flush epoch를 포함한 ID가 stale load response의 잘못된 completion을 방지한다.

장시간 TB의 독립 cache-line load 구간에서 LQ 최대 점유는 4, D-cache MSHR 최대 점유는 5였으며 MSHR full stall은 발생하지 않았다. 현재 동일 cache line에 대한 miss coalescing은 구현하지 않았다.

[그림 6 삽입] LQ request → MSHR → AXI adapter → ID response matching

# 16. AXI4 호환 Cache Adapter

Cache adapter는 I-cache와 D-cache의 lower request를 AXI read/write channel로 변환한다. Instruction read와 Data read를 arbitration하고, Data write에는 AW/W/B channel을 사용한다. 내부 FIFO payload에는 address, burst length, data, strobe 및 data transaction ID가 포함된다.

Read와 write engine은 독립적으로 동작하므로 data write response가 read response보다 먼저 도착할 수 있다. Adapter는 각 engine에 원 request ID를 보존하고 D-cache에 response ID를 반환한다. 이를 통해 LSU가 response 순서와 무관하게 올바른 load/store transaction을 찾는다.

| 기능 | 지원 상태 |
| --- | --- |
| AR/R 및 AW/W/B channel | 구현됨 |
| Cache-line burst refill | 구현됨 |
| Instruction/Data request arbitration | 구현됨 |
| Internal request queue와 data ID 보존 | 구현됨 |
| 여러 AXI AR 동시 outstanding | 미지원 |
| AXI ID별 out-of-order beat assembly | 미지원 |
| AXI VIP protocol compliance 검증 | 미수행 |

현재 adapter는 여러 요청을 FIFO에 쌓을 수 있지만 AXI read engine은 한 번에 한 burst를 진행한다. 완전한 multiple-outstanding AXI master로 확장하려면 ID별 refill table, burst beat counter와 outstanding credit 관리가 필요하다.

17. 검증 환경

Testbench는 binary image만 주입하는 방식이 아니라 SystemVerilog function으로 RV32I instruction encoding을 생성한다. 이를 이용해 작은 assembly-like program을 `load_program` task에서 구성한다. 각 test section은 계산 결과를 signature memory에 저장하며 scoreboard가 register, memory 및 retired count를 검사한다.

## 17.1 Directed program 구성

- ALU dependency chain

- Load-use dependency

- Taken branch recovery

- Not-taken branch와 JAL

- CSR read/write

- Byte/halfword load-store

- Signed/unsigned byte load

- Compare와 bitwise instruction

- 서로 다른 네 cache line의 독립 load

- 128회 반복 warm frontend loop

- 동적 DONE signature store

## 17.2 Scoreboard와 성능 counter

ROB tag별 dispatch cycle과 completion/commit cycle을 기록해 평균 및 최소·최대 latency를 계산한다. Architectural register와 signature memory를 기대값과 비교하고, 정확한 retired instruction 수가 일치하는지 확인한다.

| 영역 | 대표 counter |
| --- | --- |
| Frontend | Fetch request/response, packet valid/accept, empty cycle, FIFO occupancy |
| Backend | Dispatch backpressure, ROB/IQ/LSQ full, recovery, ROB head incomplete |
| Issue/WB | Integer/Memory grant, WB contention |
| LSU | Load/store issue, forwarding, bypass, queue occupancy, response wait |
| D-cache | MSHR occupancy/full, CPU/lower request, response count |

비교 기준으로 단순한 5-stage in-order shadow timing model도 계산한다. 다만 이 모델은 실제 RTL core가 아니며 cache/AXI penalty를 동일하게 모델링하지 않으므로 절대 성능 비교가 아니라 dependency/control penalty를 설명하는 참고값으로 사용한다.

# 18. 주요 디버깅 사례

## 18.1 Same-cycle writeback ready 누락

Producer가 writeback한 결과를 consumer가 기다리면서 timeout이 발생했다. Rename과 writeback이 같은 cycle이면 Busy Table의 register state는 아직 busy였고, consumer가 IQ에 들어간 시점에는 wakeup pulse도 지나갔다. Source tag와 clear-busy tag의 same-cycle 비교를 추가해 해결했다.

## 18.2 SYSTEM instruction hold deadlock

ROB head에서만 처리 가능한 SYSTEM 명령이 IQ 후보로 고정되어, 더 오래된 dependency chain이 wakeup된 후에도 issue되지 못했다. SYSTEM entry를 ROB head일 때만 issue candidate로 인정하도록 변경했다.

## 18.3 실행 불가능한 Memory 후보의 arbitration

LSU가 busy인데도 더 오래된 Memory 후보가 arbitration에 참여해 Integer ALU가 비어 있는 cycle을 막았다. IQ hold state를 제거하고 functional-unit ready를 포함한 `can_issue` 후보끼리만 age를 비교하도록 수정했다.

## 18.4 Store 직렬화와 frontend 병목

Store Buffer 적용 전에는 store 하나가 commit과 bus response까지 LSU를 점유했다. Store Buffer 및 forwarding 적용으로 backend latency는 크게 줄었지만, counter에서 frontend delivery rate가 21.76%에 불과하다는 새로운 병목이 드러났다. Metadata/packet FIFO 분리 이후 warm-loop IPC가 0.9412로 상승했다.

디버깅 방법론: 증상 관찰 → 마지막 정상 commit 확인 → ROB head 및 queue candidate 추적 → valid/ready handshake와 sequential update 순서 확인 → 최소 구조 수정 → 동일 test와 장시간 test 재검증의 순서를 사용했다.

19. 성능 분석

## 19.1 Memory 구조 개선

| 단계 | Core cycles | Core IPC | 주요 변경 |
| --- | --- | --- | --- |
| 초기 직렬 LSU | 458 | 0.1092 | 단일 transaction FSM |
| Store Buffer | 291 | 0.1718 | Store retirement와 memory drain 분리 |
| Parallel LSU + Forwarding | 224 | 0.2232 | LQ/CQ, forwarding, non-alias bypass |

위 표는 동일한 50-instruction cold-cache workload에서 측정한 값이다. Store Buffer 적용으로 core cycle은 36.5% 감소했고, forwarding을 포함한 Parallel LSU 적용 후 core IPC는 Store Buffer 단계 대비 약 29.9% 향상됐다.

## 19.2 장시간 통합 테스트

| Metric | Result |
| --- | --- |
| Retired instructions | 703 |
| Total cycles / Overall IPC | 1003 / 0.7009 |
| Core cycles / Core IPC | 972 / 0.7233 |
| Average dispatch-to-WB | 4.30 cycles |
| Average dispatch-to-commit | 6.31 cycles |
| Maximum dispatch-to-commit | 44 cycles |
| Warm-loop retired/cycles/IPC | 640 / 680 / 0.9412 |
| I-cache hit/miss responses | 707 / 18 |
| Maximum LQ/SB/MSHR occupancy | 4 / 5 / 5 |

Warm-loop IPC 0.9412는 I-cache hit 구간에서 single-wide 상한에 가까운 instruction 공급이 가능함을 보여준다. 전체 IPC는 cold I-cache miss 18회, memory response latency, recovery 및 pipeline fill/drain을 포함하므로 더 낮다.

장시간 workload의 5-stage shadow model은 IPC 0.7247을 기록했고 OoO core IPC는 0.7233이었다. 두 값이 비슷하다고 해서 OoO 구조가 불필요하다는 뜻은 아니다. 현재 test의 대부분이 짧은 dependency와 반복 branch로 구성되며 single-wide 상한이 같고, shadow model은 실제 cache/AXI miss penalty를 제외한다. 향후 독립 장기-latency 연산과 다양한 miss pattern을 포함한 benchmark가 필요하다.

[그림 7 삽입] 초기 LSU → Store Buffer → Parallel LSU → Frontend 개선의 IPC 변화 그래프

[그림 8 삽입] CPI stack: useful commit, I-cache miss, branch recovery, ROB-head wait, backpressure

20. 결론 및 향후 과제

본 프로젝트에서는 RV32I 기반 single-wide OoO processor의 주요 구성 요소를 SystemVerilog로 구현하고 하나의 top module에 통합했다. Register rename과 PRF는 false dependency를 제거하고, Issue Queue는 ready instruction을 동적으로 선택한다. ROB는 out-of-order completion을 in-order retirement로 정렬하며 branch와 exception에서 precise state를 제공한다. Memory system은 Store Buffer, Load Queue, byte-mask forwarding, transaction ID 및 D-cache MSHR를 통해 execution과 external latency를 분리한다.

개발 과정에서 여러 timeout은 단순한 연산 오류보다 valid/ready handshake, sequential state 관찰 시점, 실행 불가능한 후보의 arbitration, speculative state의 수명에서 발생했다. 이러한 문제를 waveform과 counter로 분석하고 수정한 과정은 OoO processor에서 데이터 값뿐 아니라 상태 전이와 ownership이 중요함을 보여준다.

## 20.1 알려진 한계

- Single-wide fetch, dispatch, issue, writeback 및 commit으로 최대 IPC가 1이다.

- Branch recovery는 ROB head에서 시작하고 tail부터 serial rollback한다.

- Aggressive memory disambiguation, violation detection과 load replay가 없다.

- Retire 후 store bus error의 precise exception이 완성되지 않았다.

- D-cache same-line miss coalescing과 완전한 AXI multiple-outstanding read가 없다.

- RV32M/A/F/D/C, User/Supervisor mode, MMU, PMP와 coherence를 지원하지 않는다.

- Constrained-random, ISA reference model, formal verification 및 AXI VIP 검증이 필요하다.

- FPGA synthesis resource, maximum frequency 및 timing closure 결과가 아직 백서에 포함되지 않았다.

## 20.2 향후 개선 방향

- CPI stack을 배타적인 stall reason으로 정리하고 실제 병목을 지속적으로 측정한다.

- Next-line instruction prefetch 또는 critical-word-first refill로 cold fetch latency를 줄인다.

- Early branch recovery와 RAT checkpoint를 도입해 control penalty를 단축한다.

- Same-line miss coalescing 및 AXI ID별 refill table로 완전한 multiple-outstanding memory를 구현한다.

- RISC-V reference model과 random program generator를 연결해 검증 범위를 확장한다.

- Vivado synthesis를 통해 LUT/FF/BRAM 사용량, Fmax 및 critical path를 분석한다.

현재 구조에서 무리하게 2-wide로 확장하기보다 single-wide 설계의 corner case와 검증 증거를 보강하는 것이 우선이다. 이후 superscalar 확장을 수행한다면 dual rename/ROB allocation, intra-group dependency, multi-port PRF, 복수 WB 및 multi-commit을 하나의 일관된 설계 문제로 다뤄야 한다.

# 부록 A. 주요 RTL 파라미터

| Parameter | Default | 설명 |
| --- | --- | --- |
| ARCH_REGS / PHYS_REGS | 32 / 64 | Architectural/Physical register 수 |
| ROB_ENTRIES | 32 | ROB capacity |
| IQ_ENTRIES / LSQ_ENTRIES | 16 / 16 | Integer/Memory scheduling capacity |
| STORE_BUFFER_DEPTH | 8 | Store Buffer entry 수 |
| LOAD_QUEUE_DEPTH | 8 | Pending load entry 수 |
| COMPLETION_QUEUE_DEPTH | 16 | LSU completion buffering |
| FETCH_META/PACKET_DEPTH | 8 / 8 | Frontend request/response decoupling |
| DCACHE_MSHR_ENTRIES | 8 | D-cache outstanding request capacity |
| CACHE_LINE_BYTES | 16 | Cache line size |
| MEM_ID_WIDTH | 5 | LSU/D-cache transaction ID |
| AXI_DATA_WIDTH | 64 | External AXI data width |

# 부록 B. 최종 편집 체크리스트

- 직접 제작한 전체 hierarchy diagram으로 ASCII 구조도를 교체한다.

- ROB allocation/commit 및 recovery timing waveform을 삽입한다.

- 지원 여부가 불확실한 LUI, AUIPC, ECALL, EBREAK, FENCE, MRET을 TB로 재확인한다.

- Cache organization과 write policy를 RTL 기준으로 정확히 명시한다.

- Vivado synthesis utilization 및 timing report를 추가한다.

- 자동 목차와 표/그림 번호를 갱신한다.

- 50-instruction과 703-instruction workload 수치를 직접 비교하지 않도록 조건을 함께 표기한다.

- DEBUG_NOTES.md와 최종 RTL revision을 백서 작성 기준점으로 기록한다.